西华县清河驿乡建设路以西、S329以南街坊控制性详细规划公示

为提高规划的科学性和民主性，建立公众参与机制，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》和《河南省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》有关规定，控规报送审批前应进行公示，充分征求社会公众的意见，修改完善后报上级部门审批。现对《西华县清河驿乡建设路以西、S329以南街坊控制性详细规划》进行公示。欢迎社会各界人士积极参与，提出宝贵意见和建议。

公示时间：2022年7月19日——2022年8月18日

现场公示：拟调规宗地现场

网站公示：西华县人民政府网

反馈方式：电子信箱xhcxgh@163.com

咨询电话：0394-2109221

规划成果内容公示如下：

一、规划范围

本次规划用地范围：规划地块位于西华县清河驿乡驻地中部，具体位置为S329以南、康盛路以东、建设路以西、丰庆路以北所围合的街坊。

二、用地规模

规划总用地面积为11.10公顷。

三、用地布局

规划街坊由居住用地（070102）、公园绿地（1401）、仓储用地（110101）、城镇道路用地（1207）、水域（1701）等用地组成，共包含5个地块。

四、道路系统

规划范围内S329为城镇主干路，红线宽度为36米；建设路为城镇次干路，红线宽度为24米；康盛路、丰庆路为城镇支路，红线宽度分别为12米、18米。

规划地块用地统计表

| 用地代码 |  | 用地性质 | 用地面积（公顷） | 占总用地面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 3.06 | 27.57 |
| 2 | 110101 | 一类物流仓储用地 | 2.27 | 20.45 |
| 3 | 1207 | 城镇道路用地 | 1.48 | 13.33 |
| 4 | 1401 | 公园绿地 | 3.46 | 31.17 |
| 5 | 1701 | 陆地水域 | 0.83 | 7.48 |
| 规划范围总用地 |  |  | 11.10 | 100.00 |

控制性详细规划指标一览表

| 地块编码 | 用地代码 | 用地性质 | 地块面积（㎡） | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑限高（m） | 配建停车位 （车位/户） | 出入口方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-05-01 | 1401 | 公园绿地 | 32140.04 | - | ＜5% | ＞70 | - | — | NWE |
| C-05-02 | 1701 | 水域 | 8310.75 | - | - | - | - | — | - |
| C-05-03 | 1401 | 公园绿地 | 2538.59 | - | - | ＞70 | - | - | - |
| C-05-04 | 110101 | 一类物流仓储用地 | 22674.33 | 0.8-1.5 | ≥50% | ≤20 | 24 | — | NE |
| C-05-05 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 30601.42 | ＜1.8 | ≤25% | ≥30 | 40 | 1.0 | WSE |

附件